# ICS 37.060.10

# CCS N 43

## JB

中华人民共和国机械行业标准

### JB/T ××××-××××

摄影和放映(投影)物镜分类

The classification of motion picture camera and projection lens

(征求意见稿)

征求意见截止日期：2021-09-24

××××-××-××发布                       ××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部  发布

JB/T ××××-××××

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国机械工业联合会提出。

本文件由机械工业电影和电教机械标准化技术委员会(CMIF/TC4)归口。

本文件起草单位：泉州市锐驰智能科技有限公司、安徽影星银幕有限责任公司、安徽影动巨星银幕有限公司、秦皇岛视听机械研究所有限公司。

本文件主要起草人：苏文露、孔建平、高松柏、王金明、许曙波、邓荣武、王宏伟、张文胜。

本文件为首次发布。

Ⅰ

JB/T ××××-××××

摄影和放映(投影)物镜分类

1  范围

本标准规定了摄影和放映(投影)物镜的术语和定义、分类、主要物镜系列、主要物镜基本参数和尺寸、超短焦距投影物镜常用投射比与银幕尺寸及投影距离关系、产品型号命名原则及型号命名。

本标准适用于摄影和放映(投影)物镜，不适用于特殊用途的摄影和放映(投影)物镜。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件。不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 29297-2012  数字投影机球幕投影鱼眼镜头技术条件

JB/T 9426.2-2011  电影摄影物镜 第2部分：电影摄影物镜 系列

JB/T 13803-2020  数字电影放映物镜 技术条件

JB/T 14156-2021  投影光学非球面超短焦物镜

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

摄影  Photography

使用某种专门设备进行影像记录的过程。

注：也就是通过物体所发射或反射的光线使感光介质曝光的过程。

3.2

放映(投影)  projection

将记录在媒介上的影像用专门设备借光线呈现在银幕上，也即是利用强光装置把图片或影片上的形像投影到某一平面上。

3.3

变形附加镜  anamorphic attachment lens

宽银幕电影采用的一种光学附件。

注：在普通摄影镜头前加装摄影变形附加镜，使所摄景物的影像横向压缩，在胶片上形成狭条状的变形像。这样所摄取的画面，左右两侧的空间范围，就比普通银幕画幅为宽。放映时，也加装放映变形附加镜，使胶片上的变形影像再横向扩展，恢复成为正常影像，成为宽银幕画面。

3.4

偏光立体放映偏转镜  polarized 3D motion picture projection lens

单台放映机放映宽银幕立体电影采用的一种光学附件。

1

JB/T ××××-××××

3.5

焦距  focal length

f

物镜主点至相应焦点的距离。

注1：物镜前侧与光轴成小角度θ方向上的无穷远物点的像点距光轴的距离为yˊ时，焦距f可表示为公式(1)。

f=y'tanθ ………………………………………………………………(1)

式中：

f——物镜的焦距，单位为毫米(mm)；

yˊ——像点到光轴的距离，单位为毫米(mm)；

θ——物镜前侧与光轴的角度，单位为度( O )。

注2：物镜放大成像的银幕侧称为前侧，光源侧称为后侧。

3.6

投射比  throw ratio

放映距离与画面宽度之比。

注：在相同放映距离下，投射比越小，投射的画面宽度越大。

3.7

镜头偏移量  lens offset

L

投影图像相对于镜头中心线的位置。

注：镜头偏移量L的计算示意见图1，可表示为公式(2)。

图1

L = 2y/Y ………………………………………………………………(2)

式中：

L——镜头偏移量，单位为百分数(%)；

y——光轴至成像面中心高度，单位为毫米(mm)；

Y—— 成像面高度，单位为毫米(mm)。

2

JB/T ××××-××××

4  分类

4.1  分类原则

摄影和放映(投影)物镜(以下简称物镜)按其使用特性分为摄影物镜和放映(投影)物镜两大类。

4.2  摄影物镜

4.2.1  摄影物镜按使用特性可分为：胶片电影摄影物镜、数字电影摄影物镜、二向异性环幕摄影物镜、二向异性球幕摄影物镜以及鱼眼监控物镜五种，详见表1。

胶片电影摄影物镜按规格可细分为：16mm电影摄影物镜和35mm电影摄影物镜。

4.2.2  摄影物镜按焦距可调与否又可分为：定焦距摄影物镜和变焦距摄影物镜。

4.3  放映(投影)物镜

4.3.1  放映(投影)物镜按使用特性分为：胶片电影放映物镜、胶片电影放映变形附加镜、数字电影放映物镜、立体电影放映附属物镜、幻灯放映物镜、鱼眼放映物镜、投影物镜、二向异性环幕投影物镜以及二向异性球幕投影物镜九种。

胶片电影放映物镜、胶片电影放映变形附加镜以及立体电影放映附属物镜按规格还可细分，详见表2。

表1  摄影物镜分类及系列特征代号

| 序号 | 产品名称 | 特征代号 | 序号 | 产品名称 | 特征代号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16mm定焦电影摄影物镜 | DS16 | 2 | 16mm变焦电影摄影物镜 | BS16 |
| 3 | 35mm定焦电影摄影物镜 | DS35 | 4 | 35mm变焦电影摄影物镜 | BS35 |
| 5 | 数字电影摄影物镜 | SS | 6 | 二向异性环幕摄影物镜 | HS |
| 7 | 二向异性球幕摄影物镜 | QS | 8 | 鱼眼监控物镜 | YJ |

表2  放映(投影)物镜分类及系列特征代号

| 序号 | 产品名称 | 特征代号 | 序号 | 产品名称 | 特征代号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16mm电影放映物镜 | F16 | 2 | 16mm电影放映变形附加镜 | BF16 |
| 3 | 35mm电影放映物镜 | F35 | 4 | 35mm电影放映变形附加镜 | BF35 |
| 5 | 70mm电影放映物镜 | F70 | 6 | 35mm单机立体电影放映物镜 | DL35 |
| 7 | 定焦距数字电影放映物镜 | DJF | 8 | 变焦距数字电影放映物镜 | BJF |
| 9 | 单机宽银幕偏光立体电影放映偏转镜 | DLPZ | 10 | 幻灯放映物镜 | HDF |
| 11 | 鱼眼放映物镜 | YF | 12 | 变焦鱼眼放映物镜 | BYF |
| 13 | 非球面超短焦投影物镜 | PCDJ | 14 | 普通短焦投影物镜 | PDJ |
| 15 | 普通中焦投影物镜 | PZJ | 16 | 普通长焦投影物镜 | PCJ |
| 17 | LCD广角投影物镜 | LGT | 18 | LCD变焦广角投影物镜 | LBGT |
| 19 | LCD鱼眼投影物镜 | LYT | 20 | LCD变焦鱼眼投影物镜 | LBYT |
| 21 | DLP广角投影物镜 | DGT | 22 | DLP变焦广角投影物镜 | DBGT |
| 23 | DLP鱼眼投影物镜 | DYT | 24 | DLP变焦鱼眼投影物镜 | DBYT |
| 25 | Lcos广角投影物镜 | CGT | 26 | Lcos变焦广角投影物镜 | CBGT |
| 27 | Lcos鱼眼投影物镜 | CYT | 28 | Lcos变焦鱼眼投影物镜 | CBYT |
| 29 | 变焦鱼眼投影物镜 | BYT | 30 | 变焦广角投影物镜 | BGT |
| 31 | 二向异性环幕投影物镜 | EHF | 32 | 二向异性球幕投影物镜 | EQF |

3

JB/T ××××-××××

4.3.2  放映(投影)物镜按焦距可调节与否又可分为：定焦(距)放映(投影)物镜和变焦(距)放映(投影)物镜。

4.3.3  放映(投影)物镜按物镜的视场角可分为：LCD、DLP、Lcos广角投影物镜以及鱼眼投影物镜。

4.3.4  普通投影物镜按其投射比可分为：普通长焦距投影物镜(其投射比不小于1.8)、普通中焦距投影物镜(其投射比介于1.0～1.8)、普通短焦距投影物镜(其投射比介于0.45～1.0)以及超短焦距投影物镜(其投射比不大于0.45)四种。

4.3.5  超短焦距投影物镜按光学设计及结构可分为：直投型超短焦距投影物镜和反射型超短焦距投影物镜。

反射型超短焦距投影物镜按结构又可分为：外置式曲面反射镜超短焦距投影物镜、外置式平面反射镜超短焦距投影物镜及内置式曲反射镜超短焦距投影物镜。

4.3.6  鱼眼投影物镜按投影机固有分辨率的分类见GB/T 29297-2012中第2章。

4.3.7  非球面超短焦投影物镜按投影机固有分辨率的分类见JB/T 14156-2021中第4章。

5  系列

5.1  35mm定焦距电影摄影物镜

35mm定焦距电影摄影物镜系列见JB/T 9426.2-2011中第2章。

5.2  35mm变焦距电影摄影物镜

35mm变焦距电影摄影物镜系列见JB/T 9426.2-2011中第3章。

5.3  16mm定焦距电影摄影物镜

16mm定焦距电影摄影物镜系列见JB/T 9426.2-2011中第4章。

5.4  16mm变焦距电影摄影物镜

16mm变焦距电影摄影物镜系列见JB/T 9426.2-2011中第5章。

6  基本参数和尺寸

6.1  电影摄影物镜

6.1.1  定焦距和变焦距电影摄影物镜基本参数和尺寸有：焦距、最大相对孔径、视场范围、摄影距离、距离刻度、光圈刻度以及I型卡口(35mm物镜)物镜座、(16mm物镜)C型螺纹物镜座。

6.1.2  鱼眼监控物镜的基本参数和尺寸详见JB/T 12111-2015中第3章。

6.2  电影放映物镜

6.2.1  16mm、35mm电影放映物镜基本参数和尺寸有：焦距系列、相对孔径以及与放映机配合部分的尺寸。

定焦距数字电影放映物镜基本参数和尺寸见JB/T 13803-2020中4.1、4.3。

变焦距数字电影放映物镜基本参数和尺寸见JB/T 13803-2020中4.2、4.3。

6.2.2  16mm电影放映变形附加镜的基本参数有：变形系数、装卡直径、装卡长度以及通光孔径。

6.2.3  35mm电影放映变形附加镜的基本参数有：变形系数、装卡直径、装卡长度、通光孔径以及最短放映距离。

6.2.4  35mm单机立体电影放映物镜的基本参数和尺寸有：焦距、相对孔径、与放映机配合部分的尺寸以及附件安装。

6.2.5  幻灯放映物镜的基本参数有：焦距、相对孔径及幻灯物镜筒装夹直径，镜筒装夹直径可为平滑式，也可为螺纹槽式。

4

JB/T ××××-××××

6.2.6  鱼眼投影物镜的基本参数和尺寸见GB/T 29297-2012中第4章。

6.2.7  非球面超短焦投影物镜的基本参数和尺寸见JB/T 14156-2021中第5章。

7  超短焦距投影物镜常用投射比与银幕尺寸及投影距离的关系

超短焦距投影物镜的投影关系见图2，常用投射比与银幕尺寸及投影距离的关系见表3～表6。

图2

表3  0.19投射比、145%镜头偏移量及16:9长宽比时关系  单位为毫米

| X(in) | Y | H | V | B1 | B2 | B3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | 252 | 1328 | 747 | 915 | 542 | 168 |
| 80 | 336 | 1771 | 996 | 1220 | 722 | 224 |
| 100 | 421 | 2214 | 1245 | 1525 | 903 | 280 |
| 120 | 505 | 2657 | 1494 | 1831 | 1083 | 336 |

表4  0.24投射比、140%镜头偏移量及16:9长宽比时关系  单位为毫米

| X(in) | Y | H | V | B1 | B2 | B3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | 319 | 1328 | 747 | 897 | 523 | 149 |
| 80 | 425 | 1771 | 996 | 1195 | 697 | 199 |
| 100 | 531 | 2214 | 1245 | 1494 | 872 | 249 |
| 120 | 638 | 2657 | 1494 | 1793 | 1046 | 299 |

5

JB/T ××××-××××

表5  0.19投射比、145%镜头偏移量及4:3长宽比时关系  单位为毫米

| X(in) | Y | H | V | B1 | B2 | B3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | 232 | 1219 | 914 | 1120 | 663 | 206 |
| 80 | 309 | 1626 | 1219 | 1494 | 884 | 274 |
| 100 | 386 | 2032 | 1524 | 1867 | 1105 | 343 |
| 120 | 463 | 2438 | 1829 | 2240 | 1326 | 411 |

表6  0.24投射比、140%镜头偏移量及4:3长宽比时关系  单位为毫米

| X(in) | Y | H | V | B1 | B2 | B3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | 293 | 1219 | 914 | 1097 | 640 | 183 |
| 80 | 390 | 1626 | 1219 | 1463 | 853 | 244 |
| 100 | 488 | 2032 | 1524 | 1829 | 1067 | 305 |
| 120 | 585 | 2438 | 1829 | 2195 | 1280 | 366 |

8  型号命名原则

8.1  规范化原则

为了规范化管理，产品型号命名原则上按照本标准规定的要求进行。

8.2  有利于市场销售原则

对于型号命名有原有效的国家/行业标准或行业习惯的产品，原则上可按照原国家/行业标准或行业习惯命名产品型号，没有的应按本文件的要求进行。

- 9  型号命名

- 9.1  型号构成

光学物镜产品型号由两部分构成。第一部分为光学物镜代号、分类及系列特征代号；第二部分为技术规格代号。第一部分与第二部分之间用“-”空格隔开。

□□□□□ - □□□□

技术规格代号

光学物镜、分类及系列特征代号

9.2  分类及系列特征代号

分类及系列特征代号由2～5位大写汉语拼音字母和阿拉伯数字组成。第1位大写汉语拼音字母为光学物镜的代号，用“J”表示，第2～5位大写汉语拼音字母和阿拉伯数字为产品的系列特征代号，见表1～表2。

6

JB/T ××××-××××

9.3  技术规格代号

物镜的技术规格代号视其具体技术特点给定。一般由阿拉伯数字和/或大写汉语拼音字母组成，位数不限，中间可用“/”隔开。

示例：

a)焦距为150mm，相对孔径为1:2的35mm电影放映物镜的型号标记为：JF35-150/2。

- 9.4  凡不能按上述规定进行型号命名的产品，可由生产厂家与用户协商自定。

—————————————

7

# 《摄影和放映(投影)物镜分类》编制说明

# (征求意见稿)

一、工作简况

1  任务来源

本项目是根据工业和信息化部行业标准制修订计划(工信厅科函[2020]263号文)，计划编号2020-1640T-JB，项目名称“摄影和放映(投影)物镜分类”进行制定，主要起草单位：泉州市锐驰智能科技有限公司，计划应完成时间2022年。

2  主要工作过程

起草(草案、论证)阶段：2020.11工信部下达计划，2020.12标委会组织起草单位成立了“摄影和放映(投影)物镜分类”起草工作组，确定工作方案。起草工作组在工作过程中广泛收集、分析国内外相关技术文献和资料，结合摄影和放映(投影)物镜的应用经验，对其进行总结和归纳，编制标准草案后，组织专家对标准的主要内容进行研讨，于2021.8.2形成标准征求意见稿。

征求意见阶段：经起草工作组组长苏文露审核，标委会同意后定于2021.8.9～2021.9.24为征求意见时间。2021.8.9向全体标委会委员和相关单位发出标准“征求意见稿”及编制说明，并同期在网站(http://www.cavm.cn/index_s5_t24.html)上公布，广泛征求意见，征求意见截止日期为2021.9.24。

3  主要参加单位和工作组成员及其所做的工作等

本标准由泉州市锐驰智能科技有限公司、安徽影星银幕有限责任公司、安徽影动巨星银幕有限公司、秦皇岛视听机械研究所有限公司负责起草。

主要成员：苏文露、孔建平、高松柏、王金明、许曙波、邓荣武、王宏伟、张文胜。

所做工作：苏文露任工作组组长，主持全面协调工作及主要持笔人，负责本标准的编写，邓荣武协助执笔。孔建平、高松柏、王金明、许曙波、王宏伟、张文胜负责对国内外摄影和放映(投影)物镜技术与生产的现状与发展进行全面调研，同时广泛收集和检索国内外摄影和放映(投影)物镜的技术和生产资料，进行研究分析、资料查证等工作。

二、标准编制原则和主要内容

1  标准编制原则

本标准在制定过程中，遵循“面向市场、服务产业、自主制定、适时推出”原则，注重标准制定与技术创新、试验验证、产业推进、应用推广相结合，遵循标准的科学性、先进性、合理性和适用性原则编制本标准。在结构编写和内容编排等方面按照GB/T 1.1-2020进行编写。综合考虑生产企业和用户利益，寻求最大的经济、社会效益，充分体现标准的全面性和合理性。

本标准的编制基于国内外摄影和放映(投影)物镜的发展现状，立足国内，着眼未来，充分认识到本标准对摄影和放映(投影)物镜可持续发展的指导作用。

编制过程中，起草组对目前国内物镜产品的品种、市场发展趋势及应用等情况作了深入调研，规定了物镜分类、主要物镜系列等，充分体现标准全面的实用性和引导性，确保物镜分类等的有效性、全面性和准确性。

本标准注重标准文本的科学性和规范性，考虑相关电影电教产品标准的协调性，确保标准可以有效适应于我国现有物镜产品以及电影电教行业发展的要求。

2  标准主要内容

本标准规定了摄影和放映(投影)物镜的术语和定义、分类、主要物镜系列、主要物镜基本参数和尺寸、超短焦距投影物镜常用投射比与银幕尺寸及投影距离关系、产品型号命名原则及型号命名。

本标准适用于摄影和放映(投影)物镜，不适用于特殊用途的摄影和放映(投影)物镜。

3  解决的主要问题

1895年电影在西方发明，1905年拍摄的第一部中国影片或是 1913年拍摄的中国第一部故事片作为中国民族电影史的开端，摄影和放映物镜一直伴随着它，摄影和放映物镜是电影拍摄和放映设备不可或缺的主要部件之一，当时产品的品种及种类比较少。随着电子技术、IT技术在二十世纪下半叶的迅猛发展，各类摄影、放映及投影设备推陈出新、层出不穷以及数字化，推动着与之配套使用的光学物镜的发展，比如：定焦、变焦、超短焦、短焦、中、长焦、广角、鱼眼物镜等等，研发技术难度大，隶属精密机械和光学加工领域，品种、种类繁多，大小、体积不一，售价千差万别，虽然产品历史悠久，但品种种类却是在不断的丰富之中。为了产品的有效管理，统一类别，规范产品和市场，满足该类产品的有序和健康发展。

三、主要试验(或验证)情况

本标准属基础公益类项目，为首创，目前没有规范该类产品的分类，时机已成熟，本标准的制定，将填补国内空白，健全和完善电影和电教标准体系。

四、标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利问题。

五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

电影诞生于十九世纪末，电影的发展与技术的发展不无关系。它是现代科学技术的产物，是人类文明史上的一次革命。它的诞生使人类又一次获得了一种全新的感知世界的经验，获得了一种全新的影像思维的方式，摄影和放映物镜一直伴随着电影的成长和发展。后来模拟投影、幻灯投影以及数字投影推动着摄影和放映领域的不断成长与壮大，但摄影和放映物镜无处不在。摄影和放映物镜国内外都有研制，国外产品价格较高。数字摄影和放映物镜主要由美、德及日本公司研制，由于技术原因国内鲜有研制。其它物镜，特别是特种物镜则国内研制的产品更具性价比。随着科学技术的飞速发展以及社会生活品质的不断提高，人们对观感水平的追求也越来越高，高清激光投影显示技术的方兴未艾更进一步促进了摄影和放映物镜的蓬勃发展。本标准的制定将对我国摄影和放映物镜产品的研发、生产规范和发展具有指导意义，有效促进行业新产品快速发展，规范市场秩序，有利于提高电影电教行业的总体水平。

六、与国际、国外对比情况

本标准没有采用国际标准。

本标准制定过程中未查到同类国际、国外标准。

本标准制定过程中未测试国外的样品、样机。

本标准水平为国内先进水平。

七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本项目属电影机械标准体系第二层“03 摄影和放映物镜”系列，还属电教机械标准体系第三层“04 幻灯物镜”及“06 投影物镜”系列。

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

八、标准性质的建议说明

本标准为推荐性标准。

九、废止现行相关标准的建议

无。

十、其他应予说明的事项

无。